Montážní návod

„Garáž KARIN“

(40 mm)

1301 – CPR – 0730 11

# BPP s.r.o. # Cesta ku Smrečine 5 # 974 01 Banská Bystrica # Slovenská republika

ETA-11/0289

Důležité informace a upozornění

Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením našeho výrobku. Věříme, že s ním budete spokojeni a přinese Vám potěšení, což je našim prioritním zájmem. Rádi Vám poskytneme při montáži a využívání odbornou pomoc.

Chatka je vyrobena z kvalitního smrkového dřeva, uměle sušeného na optimální relativní vlhkost pro exteriér, hladce opracovaného, ​​bez povrchové ochrany. Je to přírodní materiál, který má své specifické vlastnosti a ty je nutné při skladování, stavbě, tak v dalším užívání respektovat, aby Vás stavba těšila a nezklamala.

Základní charakteristikou je, že dřevo je přírodní materiál, který podléhá zejména vlivu vlhkosti, ale i působení dalších povětrnostních vlivů na svůj vzhled, rozměry a životnost. Vlivem vlhkosti - přímé působení vody na dřevo, jakož i vzdušná vlhkost, způsobují zvětšování a zmenšování rozměrů jednotlivých dílů v takovém rozsahu, že mohou způsobit problémy při montáži i po smontování. Je proto důležité, aby jste po zakoupení zkontrolovali, ať už při prodeji dodaný balík nevykazuje vážné poškození obalu a namoknutí dílů - v takovém případě to hned reklamujte u prodejce. Ochranná fólie sice chrání proti vlhkosti, ale nezaručuje plnohodnotnou ochranu proti přímému dešti a sněhu. Proto je nutné balíky skladovat v suchém prostředí, chráněné proti přímému působení deště, ale i intenzivního slunce. Přímé působení slunečního záření způsobuje vysoký ohřev a nepřiměřené vysušování nad optimální relativní vlhkost, což se může projevit kroucením desek, případně jejich praskáním s následnými problémy při montáži. Také neskladujte díly před montáží ve vytápěném prostoru - zkroutí se a praskají. Pokud zakoupenou chatku, která je uložena v paletě, musíte přeložit a skladovat před montáží více než 1 den je nutné, aby jste jednotlivé desky uložili opět na sebe, zatížily jejich a zakryly fólií, jinak hrozí zkroucení desek.

Příprava základu pro stavbu

Je velmi důležité, aby základ pod stavbu byl optimálních rozměrů, rovný a stabilní. Doporučené rozměry najdete v montážním návodu, ale i v našich katalozích. My doporučujeme, aby byl základ totožný s rozměry vnějších stěn bez rohových přesahů. Základ musí být pevná, rovná plocha, nejlépe betonová deska, případně zámková dlažba. V lokalitách, kde je nebezpečí zavlhčení základové desky doporučujeme pod stavby hydroizolaci, která zabrání vlhnutí spodních částí chatky.

Pokud stavbu nechcete zakládat na betonový základ nebo zámkovou dlažbu, které jsou často organizačně náročné, spojené s nevratnými změnami pozemků, předkládáme možnost stavby na zemních vrutů, na kterých je uložen samonosný rošt jako pevný základ pod stavbu chatky - toto řešení je ekologické, jakož i časově a organizačně jednodušší a u zákazníků stále více oblíbené.

Ochrana dřeva

Dřevo je nutné ochránit proti plísním, houbám a dřevokazným škůdcům biocidním nátěrem (Bochemit, Krovsan apod.) A také aplikovat povrchovou ochranu proti vlhkosti a UV záření. Na trhu je množství vhodných přípravků, v odborných prodejnách Vám rádi poradí.

Kdy aplikovat ochranné nátěry – dokonalý nátěr dosáhnete před montáží, kdy víte natřít všechny plochy. Problém této aplikace je možné, až pravděpodobné zkroucení desek, což může (nemusí) způsobit problém při montáži. Proto při chatkách doporučujeme nátěry pouze podlahových hranolů, případně těsně před montáží podlahové díly natřít odspodu a celou chatku až po montáži. Nedoporučujeme bezbarvé lazury. Ve většině případů nemají dostatek pigmentů a tím pádem ... slabou ochranu proti UV záření, což následně způsobuje degradaci povrchu dřeva a šednutí dřeva. Povrchovou ochranu je nutno aplikovat nejpozději do 7 dnů od ukončení montáže chatky, na suché dřevo. Opožděným ochranným nátěrem hrozí nebezpečí poškození dřeva praskáním a ztrácíte záruku. Ani ten nejlepší nátěr není navždy. Běžné nátěry mají životnost 1-5 let, zejména na exponovaných místech (vystavených slunečnímu záření, deštěm) je třeba stav nátěru kontrolovat a včas zopakovat.

Důkladnou ochranou dřeva zásadně ovlivníte životnost Vaší zahradní chatky.

Montáž chatky

Díly chatky jsou vyrobeny tak, abyste nemuseli při montáži provádět žádné větší truhlářské zásahy. Pilku je třeba použít pouze při úpravě koncových dílů střechy a podlahy, které se dorovnávají podle montáže. Při montáži a také v dalším období postupujte podle tohoto montážního návodu. Střešní krytina není standardně předmětem dodávky chatky a zákazník si ji řeší individuálně. Je však nutné, aby byla aplikována hned při montáži chatky, aby při případném nepříznivém počasí nedošlo k zamoření střechy, což by způsobilo ztrátu záruky.

Povinná údržba a péče o chatku

Dřevo je hygroskopický materiál, čehož důsledkem jsou jeho rozměrové změny v jednotlivých směrech v závislosti na vlhkosti a teploty okolního prostředí. Tato vlastnost dřeva se může projevit (během 1 až 6 měsíce užívání chaty) v některých případech postupným seschlé stěnových dílů chaty, čehož následkem je vznik horizontálních mezer mezi stěnovými díly a výškové seschnutí chaty cca 2-4 cm. Konstrukce chatky je navržena tak, aby bylo možné tyto rozměrové změny jednoduše korigovat, popis v části "zavětrováním chatky" v montážním návodu.

Důležité upozornění – jakmile objevíte mezery, realizujte jejich odstranění podle popisu v montážním návodu. Zanedbání této povinné údržby může způsobit neodstranitelné závady, které nejsou reklamovatelné (velké zkroucení desek, praskání).

Záruka

Dodavatel poskytuje záruku na viditelné a skryté vady v souladu s platným reklamačním řádem, kupující však musí splnit při uplatnění reklamace podmínky, umožňující správné posouzení uplatněné reklamace a včasné vyřešení.

Záruční podmínky jsou omezeny na výměnu vadného materiálu. Všechny případné další nároky jsou vyloučeny. Materiál, který byl jakýmkoliv způsobem dodatečně upravován nebude reklamace řešena.

Na stěny chatky se nesmí montovat žádné příslušenství které by mohlo zabraňovat samovolnému klesání jednotlivých stěnových dílů (např. elektro lišty, policové systémy, regály atd.)

POJIŠTĚNÍ, ŠKODY, ZPŮSOBENÉ nestandardníM meteorologickÝ podmínky

Tento výrobek má charakter lehké stavby a splňuje podmínky pro garantované sněhové zatížení do 0,8 kN / m2 a rychlosti větru v nárazech do 20m / s. Z tohoto důvodu je v kritických oblastech důležité řešit případné možné poškození vhodným pojištěním. Poškození nad uvedené podmínky není předmětem záruky.

SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM

Při jakýchkoliv problémech vám rádi poradíme na kontaktním t. č .:

00421 917 453 433

00421 905 793 825

POSTUP PŘI REKLAMACÍ:

- Před uplatněním reklamace si ověřte, zda vámi považována závada je skutečně vhodná k reklamaci (objektivní stavy dřeva, které nespadají pod reklamace).

- Uplatnění reklamace:

- reklamaci uplatňujete podle zákona u prodejce, kde jste si chatku zakoupili.

- pro urychlení reklamačního řízení můžete reklamaci uplatnit přímo u výrobce, kterým je firma:

BPP s.r.o.

Cesta ku Smrečine 5

974 01 Banská Bystrica

Kontakt:   E-mail – bpp@chatky-sauny.sk

Telefón – 00421 48 414 10 66

Ozveme se Vám do 3 pracovních dnů.

- Reklamační doklady:

Aby bylo možné vyhodnotit reklamaci a co nejdříve ji vyřešit, potřebujeme následující informace, které musí reklamační oznámení obsahovat:

  - záruční list výrobce, který je po vyplnění i reklamačním protokolem. V něm popíšete reklamovanou závadu s přesnou identifikací reklamovaných dílů a jejich počtem (dle montážního návodu).

  - Fotografie reklamovaných závad.

  - Doklady o koupi výrobku.

  - Emailový resp. telefonický kontakt.

- Nereklamovateľné stavy a odchylky dřeva

Fyzikální vlastnosti dřeva nedokážeme ovlivnit a proto jsou některé stavy a odchylky vyřazeny z reklamačního řízení:

- rozměrové odchylky, způsobené rozměrovou nestabilitou.

- vysušené praskliny, neohrožující statickou pevnost.

- částečně vypadlé boule na okrajích desek pokud při spojení dvou desek přes pero a drážku neprosvítá.

- skrútnutie a zakřivení desek je přípustné pokud lze zapracovat do stavby.

- vrostlé nevypadávají boule včetně vysušených trhlin.

- na nepohledových stranách střechy a podlahy mohou být desky nedohoblovaná a mohou mít oblinky.

- desky podlahy a střechy mohou být z několika kusů, spojené však musí být na hranolech.

- vady způsobené nesprávnou montáží a nedodržením dalších podmínek ochrany a údržby podle montážního návodu.

DISPOZIČNÍ PLÁN – GarÁŽ KARIN (40mm) – STRANA 1

BOČNÍ pohled pravý

ZADNÍ pohled

PŘEDNÍ pohled

ŘEZ

BOČNÍ pohled levý

Popis

| Půdorysné rozměry (š x d): | 383x521 cm |
| --- | --- |
| Vnější rozměry (š x d): | 398x536 cm |
| Zastavěná plocha: | 19,99 m2 |
| Výška hřebene střechy: | 270 cm |
| Tloušťka stěny: | 40 mm |
| Plocha půdorysného průmětu střechy: | 24,8 m2 |
| Plocha střechy: | 25,71 m2 |
| Zatížení sněhem: | 0,8 kN/m2 |

DISPOZIČNÍ PLÁN – GarÁŽ KARIN (40mm) – STRANA 2

ROZMĚRY ZÁKLADOVÉ PLATNY

PŮDORYS

PŮDORYS

Světlý rozměr dveří -78x176 cm

Světlý rozměr okna -76x71 cm

Světlý rozměr dveří -235x192 cm

| Balící seznam " Garáž Karin " (40mm) V23.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Poz. | Kusů | Délka | Rozměr |  | Poznámka |
| PD 40x121 SG301 | 4, 5 | 36 | 745 | 40 | 121 |  |
| PD 40x121 SG301 | 6 | 1 | 2490 | 40 | 121 | díl s perem. |
| PD 40x121 SG301 | (7-12), (24-29) | 2 | 3980 | 40 | 653 |  |
| PD 40x121 SG302 | 13 | 1 | 4085 | 40 | 62 | polovička s perem. |
| PD 40x121 SG302 | 14 | 1 | 400 | 40 | 62 | polovička s perem. |
| PD 40x121 SG302 | 15 | 8 | 4085 | 40 | 121 |  |
| PD 40x121 SG302 | 16 | 16 | 400 | 40 | 121 |  |
| PD 40x121 SG302 | 17 | 7 | 1729 | 40 | 121 |  |
| PD 40x121 SG302 | 18 | 7 | 1506 | 40 | 121 |  |
| PD 40x121 SG302 | 19 | 1 | 4085 | 40 | 121 | výřez nad okno 850x37mm. |
| PD 40x121 SG302 | 20, 31 | 18 | 5360 | 40 | 121 |  |
| PD 40x121 SG302 | 21, 32 | 2 | 5714 | 40 | 121 |  |
| PD 40x121 SG302 | 22, 33 | 2 | 5714 | 40 | 54 | polovička s drážkou. |
| PD 40x121 SG303 | 23 | 18 | 3980 | 40 | 121 |  |
| PD 40x121 SG304 | 30 | 1 | 5360 | 40 | 62 | polovička s perem. |
| Střecha | 30 | 84 | 2250 | 19 x | 146 |  |
| alt.1 | 1 | 1 | 5714 | 45 x | 195 | Střešní hranol |
|  | 2 | 1 | 5714 | 45 x | 195 | Střešní hranol |
|  | 3 | 1 | 5714 | 45 x | 195 | Střešní hranol |
| alt.2 | 1 | 1 | 5714 | 45 x | 170 | Střešní hranol |
|  | 2 | 1 | 5714 | 45 x | 170 | Střešní hranol |
|  | 3 | 1 | 5714 | 45 x | 170 | Střešní hranol |
|  | 31 | 4 | 2280 | 18 x | 121 | Čelní lemovka A |
|  | 32 | 4 | 2280 | 18 x | 26 | Čelní lemovka B |
|  | 33 | 2 | 5714 | 18 x | 26 | Boční lemovka (3000+2714) |
|  | 34 | 2 | 218 | 18 x | 136 | Znak |
| Doplňky | 40 | 4 | 2090 | 28 x | 56 | Zavětrovací lišta se záfrezem |
| Dveře |  | 1 | 2540x2035 (2480x1995) |  |  |  |
|  |  | 1 | 1926 | 49 x | 1187 | Křídlo levé |
|  |  | 1 | 1926 | 49 x | 1187 | Křídlo pravé |
|  |  | 1 | 2015 | 95 x | 95 | Stojka zárubně levá |
|  |  | 1 | 2015 | 95 x | 95 | Stojka zárubně pravá |
|  |  | 1 | 2480 | 95 x | 95 | Horní příčka |
|  |  | 1 | 2540 | 20 x | 95 | Spodní příčka |
|  |  | 2 | 1921 | 15 x | 55 | Klapačka |
| Dveře |  | 1 | 78x176cm |  |  |  |
| Okno |  | 1 | 76x71cm |  |  |  |
|  | 50 | 1 | 1040 | 28 x | 60 | Krycí lišta nad okno |
|  | 51 | 1 | 1040 | 28 x | 60 | Krycí lišta nad dveře |
|  | 52 | 1 | 2680 | 40 x | 56 | Krycí lišta nad dveře |
| Montážní balíček |  | 1 |  |  |  |  |
| Lepenka |  | 30 bm |  |  |  |  |

Montážní balíček pro "Garáž KARIN" (40mm)

|  | Materiál | Počet | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrut 5x100 | 20 ks | zajištění vrchní polovičky | 14 ks |
|  |  |  | zajištění střešních hranolů | 6 ks |
| 2 | Šroub vratový M6x110 4.8 ZN | 18 ks |  | 18 ks |
|  | Podložka M6/6,4/18 | 18 ks |  | 18 ks |
|  | Matice M6 ZN | 18 ks |  | 18 ks |
| 3 | Šroub vratový M6x60 4.8 ZN | 24 ks |  | 24 ks |
|  | Podložka M6/6,4/18 | 24 ks |  | 24 ks |
|  | Matice M6 ZN | 24 ks |  | 24 ks |
| 4 | Závěs ZT -200x50x110 ZN | 6 ks |  | 6 ks |
| 5 | Hřebíky stavební 50 mm ZN | 350 ks | spoj střešní desky - nosné prvky střechy | 350 ks |
| 6 | Vrut 4x60 | 68 ks | zajištění krycích lišt nad okno a dveře | 12 ks |
|  |  |  | spoj čelní lemovka A - nosné prvky střechy | 20 ks |
|  |  |  | spoj zárubeň - stěnové díly | 4 ks |
|  |  |  | zajištění zavětrovací lišty | 8 ks |
|  |  |  | zajištění střešních desek | 24 ks |
| 7 | Vrut 3,5x30 | 88 ks | spoj čelní lemovka B - nosné prvky střechy | 36 ks |
|  |  |  | spoj boční lemovka bez falce - střešní desky | 42 ks |
|  |  |  | zajištění lišty nad dveře | 6 ks |
|  |  |  | spoj znak - nosný prvek střechy | 4 ks |
| 8 | Hmoždinka 8 x140 natloukací | 11 ks | kotvení polovičky na boční stěně | 11 ks |
| 9 | Hmoždinka 10 x200 natloukací | 2 ks | kotvení na přední stěně | 2 ks |
| 10 | Šroub vratový M6x80 4.8 ZN | 4 ks |  | 4 ks |
| 11 | Matice M6 Zn | 4 ks |  | 4 ks |
| 12 | Podložka M6/6,4/18 | 4 ks |  | 4 ks |
| 13 | Kování pro dveře vnější: |  |  |  |
|  | Klika se štítem MICHAELA V90 tepaná | 1 pár | štítky jsou součástí balíčku a také šrouby |  |
|  | Vložka 30/45 3kľ.stav | 1 ks |  |  |
|  | Protiplech k překlápěcí zástrči 150 | 2 ks |  |  |
|  | Vrut 3,5x20 | 4 ks | montáž protiplechu |  |
|  | Vrut 3x25 | 12 ks | spoj klapačka - křídlo dveří |  |
|  | Vrut 4x60 | 4 ks | spoj zárubní navzájem |  |
|  | Vrut 5x80 | 4 ks | spoj zárubní navzájem |  |
| 14 | Kování pro dveře vnější: |  |  |  |
|  | Klika se štítem MICHAELA V90 tepaná | 1 pár |  |  |
|  | Vložka SISO 30/35 3kľ. stav. | 1 ks |  |  |
| 15 | Kování pro okno (kování čínské otv.-sklopné : |  |  |  |
|  | Pololiva Michaela tepaná | 1 ks |  |  |
|  | Vrut 3x25 | 2 ks |  |  |
| 16 | Vrut 5x70 | 4 ks | zajištění celého spodního dílu v zámku o polovičku | 4 ks |

Návod na montáž

Montáž chatky doporučujeme zajistit odbornými montážními pracovníky, zaškolenými na tuto práci. Pokud se rozhodnete pro samomontáž, postupujte podle tohoto návodu. V případě nejasností Vám rádi poradíme na kontaktních telefonních číslech.

Výrobek je vyroben jako skládačka, kde jednotlivé díly do sebe zapadají, je však nutné je správně osadit s akceptováním vlastností dřeva.

Pro montáž doporučujeme nářadí:

- akumulátorová Šroubovák (montážní bity PZ 1, PZ 2 a vrták Ø 4mm, vrták Ø 8mm)

- gumové kladivo

- okružní pila

- vodováha

- dvojitý žebřík

- kladivo

- Kontrola podle soupisu dílů a třídění materiálu

Podle soupisu dílů zkontrolujte jednotlivé díly domku, zda jsou kompletní a nepoškozené. Jednotlivé díly si rozložte na 4 strany odpovídající umístění (podle soupisu, rozměrů a nákresu).

- Příprava základu

Stěnové díly musí ležet na pevném základě (např. litá betonová deska, pásové nebo bodové základy, zemní vruty, v případě bodových základů a zemních vrutů je třeba doobjednat samonosný podlahový rošt). Základ musí být vodorovný, aby domeček stál bezpečně a přímo. Povrch plotny by měl být vodotěsně izolován od podkladu. Ochráníte tím zahradní chatku před vlhkostí, čímž prodloužíte její životnost.

- Montáž stěn

Montáž stěnových dílů začněte polovičními díly. Polohu základových poloviček určuje nákres půdorysu chaty.

Pokračujte montáží první řady celých stěnových dílů. Ověřte, zda je obrys chaty pravoúhlý (délky úhlopříček jsou stejné; A=B).

Ověřte ještě jednou pravoúhlost stavby, poté podlahový rám ukotvěte o základovou desku pomocí kotevního materiálu (není součástí dodávky).

Šroub 5x70

23

30

Stěnové díly vyskládejte podle nákresů stěn, dbejte na to, aby stěnové díly zapadaly do předchozího dílu. Pokud je nutné použít pryžové kladivo nikdy nebouchejte přímo po rtu stěnového dílu (na pero položte pomocný dřevěný prvek). Po osazení 3 – 4 řad osaďte zárubeň dveří (bod č. 4).

Během výstavby průběžně kontrolujte, aby výška stavby v jednotlivých rozích byla v toleranci2mm. Kontrolu provádějte vždy po cca 3 řadách a výškové rozdíly regulujte dotlačováním dílů. Stěnové díly musí být pevně osazeny (použijte montážní díly a pryžové kladivo).

POHLEDY NA STĚNY

PŘEDNÍ STĚNA A

2x natloukací hmoždinka do betonu 10x200

6x Vrut 3,5x30

ZADNÍ STĚNA D

5x natloukací hmoždinka do betonu 8x140

BOČNÍ STĚNA LEVÁ C

PŘEDNÍ STĚNA A

BOČNÍ STĚNA PRAVÁ B

4+2x natloukací hmoždinka do betonu 8x140

Čelní stěna A a zadní stěna D jsou ukončeny štíty, do kterých se zasunou střešní hranoly. Boční stěny jsou ukončeny polovičními, šikmo seříznutými díly. Horní hrana vrchních bočních dílů musí lícovat se štítovými díly stěn A a D. Vzniká-li výškový rozdíl je nutno tento vyrovnat pomocí nižších dílů tak, aby byly zalícovány. K dorovnání nikdy nepoužívejte pilku, nebo hoblík!!!!

Zajištění Střešního hranolu a horního stěnového dílu

Šroub do dřeva 5x100

Šroub do dřeva 5x100 1/100cm

- Osazení dveří a okna

Osazení dveří byste měli provést po osazení 3-4 řady stěnových dílů (čím výše se se stavbou dostanete, tím obtížnější bude vsunutí dveří se zárubní). Smontovanou zárubeň i s dveřmi nasuňte do otvoru ve stěně (u dvoukřídlých dveří se dodává zárubeň dveří v rozloženém stavu – smontujte ji podle obrázku v dalším textu).

Zárubeň položte mezi stěnové díly, pevně zatlačte, aby po celé šířce dosedla. Nad zárubní dveří musí zůstat dilatační mezera, kvůli sesychání stěnových dílů (nad oknem cca 20mm, nad dveřmi cca 30mm). Nad dveře a okno namontujte krycí lišty, pokud jsou obsahem dodávky (viz detail).

Pokud je součástí chaty okno, postupujte stejně jako při osazování dveří. Po osazení dílů pod okno, osaďte 2-3 řady bočních okenních dílů. Do vzniklého otvoru osaďte okno. Dveře a okna nastavujte a fixujte až po dostavění celé chaty. Po ošetření oken, dveří ochranným nátěrem je nutno sklo zasilikonovat, aby se předešlo zatékání vody.

ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ

Zajistěte zárubeň podle obrázku o díly přední stěny. Pozor, zárubeň zajistěte pouze o stěnové díly ve druhé řadě! Pokud by zárubeň byla zajištěna i ve vyšších řadách bylo by zabráněno dilatování přední stěny, což by mělo za následek vznikání mezer za suchého počasí a možnost poškození (rozštěpení) zárubně během dlouhotrvajícího sychravého počasí.

Vrut do dřeva 4x60

MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

Vratový šroub M8x60

Vratový šroub M8x110

2x Vrut do dřeva 5x80

2x Vrut do dřeva 5x80

2x Vrut do dřeva 4x60

2x Vrut do dřeva 4x60

Křídlo dveří

Zárubeň

6x Vrut do dřeva 3x25

6x Vrut do dřeva 3x25

Poznámka: Vnitřní klapačka je dodávána ve stejné délce jako vnější. Třeba změřit výšku na vnitřním falci křídla a podle toho klapačku zkrátit na potřebnou délku.

- Střešní desky, štítové lišty a lepenka

Před montáží střešních desek zajistěte střešní hranoly a vrchní díly bočních stěn. Začněte s montáží střešních desek v přední části chaty. Pokud se mezi střešními deskami nacházejí poloviční díly (díly seříznuté po délce, 1ks s perem, 1ks s drážkou), začněte montáž střechy s těmito díly. Jednotlivé střešní desky spojte lehkým úderem a přibijte je na styku se střešními hranoly a vrchním dílem boční stěny hřebíkem. Dbejte, aby střešní desky nepřiléhaly těsně k sobě. Aby dřevo mohlo ještě pracovat, nechte odstup mezi jednotlivými deskami cca 1mm. V případě, že poslední střešní deska bude přesahovat stěnový díl, ořízněte ji.

STŘECHA

DETAILY SPOJŮ střechy

2x Vrut do dřeva 3,5x30

ŘEZ A-A

ČELNÍ POHLED

32

30

32

31

Hřebík 2x50

31

31

30

Vrut do dřeva 3,5x30 -1/30cm

Vrut do dřeva 4x60

Vrut do dřeva 3,5x30

- 1/30cm

33

Hřebík 2x50

34

Následně nařežete lepenku na délku 574 cm (5ks) a ze spodní strany střechy nechte přesah cca 5 cm.

cca 5cm

V případě potřeby délkového napojení střešní lepenky je vzájemné překrytí lepenky cca 10cm. V případě lepenkového pásu šířky 33cm nebo 50cm, použijte tento k překrytí hřebene.

Lepenku nejprve přichytíme na obou koncích střechy hřebíky. Od spodní strany střešních desek pomocí krycí lišty připevníme přesahující konec lepenky. Hřeben střechy překryjeme podélně prohnutým lepenkovým pásem s přesahem na boční lepenkové pásy a přibíjíme. Lepenku připevníme pomocí lemovek vpředu a vzadu. V případě montáže střešní krytiny se lišty nedávají.

Vrut do dřeva 3,5x30

cca po 30 cm

Lepenka

- Montáž krycích lišt

ŘEZ – DETAIL

3x Vrut do dřeva 4x60 (předvrtejte vrtákem4)

50

Ext.

Int.

51

3x Vrut do dřeva 4x60 (předvrtejte vrtákem4)

52

Montáž krycí lišty dveří a okna proveďte na exteriérové ​​straně chatky s odsazením 20 mm od horní hrany rámu okna, resp. dveří. V případě, že se lišta z důvodu seschnutí stavby opře o horní hranu rámu nebo se vytvoří mezera ve stěnových dílech, lištu uvolněte a po dotlačení dílů (odstranění mezer) znovu namontujte.

- Zavětření chaty

Zajištění chatky je provedeno pomocí zavětrovacích lišt, které jsou umístěny v rozích chatky ukotvené o přední a zadní stěnu. Spodní konec lišty (bez drážky) ukotvěte nad podlahovou lištu pomocí šroubů do dřeva (2 šrouby na spodním konci). Opačný konec desky ukotvěte přes drážku vratovým šroubem a to tak, aby vratový šroub byl v horní části drážky. Provrtejte stěnový díl a zajistěte lištu vratovým šroubem, přičemž matice bude v interiéru chatky. Matici nedotahujte úplně na doraz, aby stěnové díly mohly po seschnutí sednout svojí váhou. V případě, že by se časem objevily mezery mezi stěnovými díly, tak matici povolte a opět dotáhněte.

40

+ Vratový šroub M6x80 + podložka + matice

(předvrtejte vrtákem6 v horní části drážky)

2x Vrut do dřeva 4x60

Přední stěna (Zadní stěna)